# 1.0	AMAÇ

Bu prosedürün amacı; müşteriden gelen yeni ürün taleplerinin değerlendirilmesinden seri üretime geçişe kadar, ürün kalite planlama ve onaylama (PPAP) faaliyetlerinin, ilgili tarafların, adımların ve kayıtların yönetilmesi için yöntemleri tanımlamaktır.

# 2.0	UYGULAMA ALANI

Bu prosedür; müşteriden yeni ürün talebinin alınmasından, mali ve teknik fizibiliteden, tasarım ve proses planlamasından, imalat deneme çalışmalarından, parça sunuş taahhüdü ve PPAP dosyasının sunulmasından seri üretime geçişe kadar tüm yeni ürün devreye alma faaliyetlerini kapsar. Aksi müşteri tarafından belirtilmediği sürece müşteri özel istekleri (örn. Valeo) de bu kapsam dahilindedir.

# 3.0	TANIMLAR

3.1 PPAP: Ürün Kalite Planlama ve Onaylama Dosyasıdır; çizimler/spesifikasyonlar, mühendislik onayı, tasarım ve proses FMEA'ları, proses akış diyagramları, boyutsal ölçüm sonuçları, malzeme/performans test sonuçları, ölçüm sistemi analizleri, kontrol planı, parça sunuş taahhüdü (PSW), görsellik onay raporu, örnek parça ve master örnek gibi unsurları içeren onay dosyasıdır.

3.2 Tam Gün Onay (FDP): Müşteri özel isteği (Valeo) kapsamında, ilk numunelerin üretildiği ve en az 3 saatlik (300 parça) çalışmanın gözlendiği üretim onay şartıdır.

# 4.0	SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından aşağıdaki roller sorumludur:

Kalite Sistem Yöneticisi: Ölçüm sistemi değerlendirmesi, proses FMEA analizleri, kontrol planları ve PPAP dosyasının hazırlanması/sunulması faaliyetlerinden Üretim ve Tasarım Yöneticisi ile birlikte sorumludur. Sapma taleplerinin ve önemli kararların onaylanmasında sorumludur

Satış Proje Yöneticisi: Müşteri ile iletişim, teklif sunumu, müşteri onayının alınması ve proje planının hazırlanmasından sorumludur.

Üretim ve Tasarım Yöneticisi: Makine/ekipman/avadanlık/hammadde ve ölçüm cihazlarının belirlenmesi, imalat proses akış diyagramları, operatör talimatları, FMEA analizleri, kontrol planları, deneme çalışmaları ve PPAP sürecinden sorumludur.

FMEA Ekibi: İmalat proseslerinin FMEA analizlerinin yapılmasından sorumludur.

Üretim Sorumlusu: PPAP sürecinde ve proses denetimi/deneme üretimlerinde Kalite Sistem Yöneticisi ve Üretim ve Tasarım Yöneticisi ile birlikte sorumludur.

Laboratuvar Sorumlusu: Malzeme/performans test sonuçları ve laboratuvar dokümantasyonu ile ilgili adımlarda sorumludur.

Planlama Sorumlusu: Planlama takip listelerinde stok kaydının yapılmasından sorumludur.

Müşteri / Müşteri SQA Sorumlusu: Ürün onayı, müşteri özel isteklerinin iletilmesi ve PPAP dosyasının değerlendirilerek yazılı onay verilmesinden sorumludur (dış taraf).

# 5.0	UYGULAMA ŞEKLİ

## A- FİZİBİLİTE VE PROJE BAŞLANGICI

5.1.1 Müşteriden yeni ürün talebi alınır.

5.1.2 Mali ve teknik analiz yapılır ve M02 F10 Yeni Ürün Fizibilite Raporu hazırlanır. Fizibilite sonucunda ürünün yapılabilir olup olmadığına karar verilir.

5.1.3 Yapılabilir bulunan talepler için müşteriye teklif sunumu ve geri bildirim yapılır; bu adım Satış Proje Yöneticisi tarafından yürütülür.

5.1.4 Müşteri onayı (OK/OK değil) Satış Proje Yöneticisi ve Müşteri tarafından değerlendirilir. Onay alınamazsa (OK değil) süreç bu aşamada sona erer.

5.1.5 Müşteri onayının alınması ve parçanın onaylanmasının ardından proje planı hazırlanır.

## B- TASARIM VE PLANLAMA GİRDİLERİ

5.2.1 Ürün Kalite Planlama ve Onaylama Dosyası (PPAP) kapsamında aşağıdaki girdi elemanları toplanır: çizimler/spesifikasyonlar, yetkili mühendislik değişikliği dokümanları, mühendislik onayı, tasarım FMEA, proses akış diyagramları, proses FMEA, boyutsal ölçüm sonuçları, malzeme/performans test sonuçları, başlangıçtaki proses çalışmaları, ölçüm sistemi analizleri, kalifiye laboratuvar dokümantasyonu, kontrol planı, parça sunuş taahhüdü (PSW), örnek parçalar, master örnek, kontrol araçları, müşteri özel istekleri, müşteri vakaları ve LLC formları.

5.2.2 Ölçüm sisteminin değerlendirilmesi Kalite Sistem Yöneticisi, Satış Proje Yöneticisi ve Üretim ve Tasarım Yöneticisi tarafından birlikte yapılır.

5.2.3 Makine ve ekipmanlar, avadanlık, hammadde ve ölçüm cihazları belirlenir.

## C- İMALAT HAZIRLIKLARI VE FMEA

5.3.1 İmalat proses akış diyagramları oluşturulur.

5.3.2 Operatör talimatları (proses tanımlama) oluşturulur; ürün kontrol talimatları hazırlanır.

5.3.3 İmalat proseslerinin FMEA analizleri, FMEA Ekibi tarafından M02 T01 FMEA Talimatı'na uygun olarak yapılır; bu adımda Kalite Sistem Yöneticisi ve Üretim ve Tasarım Yöneticisi de görev alır.

5.3.4 Önseri kontrol planı hazırlanır.

5.3.5 Ürün kontrol talimatları doğrulanır ve operatör eğitimi verilir; eğitim D01.1 P01 Eğitim Prosedürü kapsamında yürütülür.

## D- DENEME ÜRETİMİ VE DOĞRULAMA

5.4.1 İmalat deneme çalışmaları yapılır; boyutsal ölçüm sonuçları ve malzeme/performans test sonuçları elde edilir.

5.4.2 Master örnek elde edilir; laboratuvar dokümantasyonu ve kontrol araçları hazırlanır.

5.4.3 Başlangıçta yapılan proses kararlılık ve yeterlilik analizleri (Cmk/Cpk/Ppk) gerçekleştirilir; ölçüm sistemi analizleri M02 F11 PSW ve ilgili MSA çalışmaları ile desteklenir.

5.4.4 Seri kontrol planı hazırlanır.

5.4.5 Proses denetimi ve tam gün onay üretimi yapılır.

## E- PPAP VE ONAY

5.5.1 Parça Sunuş Taahhüdü (M02 F11 PSW) hazırlanır.

5.5.2 Ürün Kalite Planlama ve Onaylama Dosyası (PPAP) müşteriye sunulur.

5.5.3 Müşteri, PPAP dosyasını değerlendirir; değerlendirme sonucu kabul, sapma veya vazgeçme olarak sonuçlanabilir.

5.5.4 Sapma talep edilmesi durumunda, sapma süre ve miktar kısıtı ile müşteri tarafından yazılı olarak tanımlanır; sapmalı ürünlerde müşteriye her sevkiyatta bilgi verilir. Bu karar Genel Müdür, Satış Proje Yöneticisi, Kalite Sistem Yöneticisi ve Üretim ve Tasarım Yöneticisi tarafından değerlendirilir.

5.5.5 Kabul edilmesi durumunda müşterinin yazılı onayı alınır.

5.5.6 Onay sonrası planlama takip listelerinde stok kaydı Planlama Sorumlusu tarafından yapılır; kalıp envanterine kayıt yapılır; seri üretim ve kontrol talimatları yayınlanır.

## F- ÖNEMLİ İMALAT PROSESİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE DIŞ KAYNAKLI PROSESLER

5.6.1 Aşağıdaki durumlar önemli imalat prosesi değişikliği kabul edilir ve tüm proses adımları tekrar gözden geçirilir: malzeme değişiklikleri, insan faktörü değişiklikleri, altyapı değişiklikleri, makine değişiklikleri, yöntem değişiklikleri.

5.6.2 Dış kaynaklı hale getirilmiş prosesler için ilgili tedarikçilerden ilgili PPAP çalışmaları istenir.

5.6.3 Müşteri talebine göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) sunumu ilgili sistem üzerinden yapılır.

## G- MÜŞTERİ ÖZEL İSTEĞİ (VALEO)

5.7.1 Valeo için yeni ürün devreye alma şartlarında Valeo Tedarikçi Kılavuzu ve Valeo Requirement File esas alınır.

5.7.2 Valeo için yeni ürün devreye alma adımları Valeo SRM portalı üzerinden takip edilir. Proje ekibi, portalda talep edilen dokümanların ve çalışmaların belirtilen sürelerde tamamlanmasından ve karşılıklı onay ile adımların tamamlanmasından sorumludur.

5.7.3 Valeo için ilk numuneler Tam Gün Onay (FDP) şartlarında üretilmiş olmalıdır; en az 3 saatlik (300 parça) çalışma gözlenmelidir.

5.7.4 Valeo için ilk numunelerle birlikte CMK çalışmaları yapılmalıdır (en az 30 parça). Yeterlilik sağlanırsa (CMK > 2) ve Valeo tarafından CSL1 için belirlenen karakteristik yoksa SPC izlemesine geçilebilir (Cpk > 1,67); aksi halde %100 kontrol yapılmalıdır.

5.7.5 Valeo için ilk numuneler (5 baskı) ürün ömrü + 10 yıl boyunca tedarikçide saklanmalıdır.

# 6.0	KAYITLARIN MUHAFAZASI

M02 F10 Yeni Ürün Fizibilite Raporu

Proje Planı

M02 F11 PSW (Parça Sunuş Taahhüdü Formu)

PPAP dosyası ve ekleri (çizimler, FMEA'lar, kontrol planları, boyutsal ölçüm ve test sonuçları, MSA/ölçüm sistemi analizleri, master örnek, kontrol araçları)

İlk numuneler (Valeo için: ürün ömrü + 10 yıl saklama)

# 7.0	İLGİLİ DOKÜMANLAR

M02 F10 Yeni Ürün Fizibilite Raporu

M02 P01 Proje Yönetimi Proses Şeması

M02 T01 FMEA Talimatı

D01.1 P01 Eğitim Prosedürü

M02 F11 Parça Sunuş Taahhüdü Formu (PSW)

D04 F10 & D04 F11 MSA FORM Nicel & MSA FORM Nitel

D06.4 F01 SPC Formu

D04 P01 Ölçüm Sistemlerinin Yönetimi Prosedürü

M01 P01 Pazarlama & Satış Prosedürü

M02 P03 Ürün Güvenliği Prosedürü

T2 F 7.08 SPPC Kontrol Matrisi

D06.4 T01 İkinci Seviye Ürün Kontrol Talimatı

Y03.2 F03 Müşteri kalite vakaları